PROPOSTADE PREÇOS

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2025

REQUERENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE QUEIMADOS – RJ

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA implantação de sistema de controle de acesso, compreendendo o fornecimento, instalação e configuração nas dependências da Câmara Municipal de Queimados PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO.

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE

| NOME DE FANTASIA: |  |
| --- | --- |
| RAZÃO SOCIAL: |  |
| CNPJ: |  |
| INSC. EST.: |  |
| OPTANTE PELO SIMPLES? SIM ( ) NÃO( ) |  |
| ENDEREÇO: |  |
| BAIRRO: | CIDADE: |
| CEP: | E-MAIL: |
| TELEFONE: | FAX: |
| CONTATO DA LICITANTE: | TELEFONE: |
| BANCO: | CONTA BANCÁRIA: |
| Nº DA AGÊNCIA: |  |

| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Catracas pedestal cap 3000 - Estrutura Física: Material: Aço inoxidável (AISI 304), resistente à corrosão. Dimensões aproximadas: 1020 mm (altura) x 420 mm (largura) x 280 mm (profundidade). Peso: Aproximadamente 38 kg. Design compacto e moderno, adequado para áreas internas e externas. Capacidade Operacional: Fluxo de passagem: Até 40 pessoas por minuto. Mecanismo bidirecional, permitindo entrada e saída configuráveis. Sistema de anti-retorno para garantir a passagem unidirecional quando necessário. Integração e Comunicação: Compatibilidade com leitores de cartões RFID, biometria, e reconhecimento facial. Interfaces de comunicação: Wiegand 26/34 bits, RS485 e TCP/IP. Possibilidade de integração com sistemas de controle de acesso existentes. Segurança: Sistema de liberação automática em caso de falta de energia (Fail Safe). Sensor óptico para detecção de passagem irregular. Travamento eletromecânico robusto, acionado por solenoide. Energia e Consumo: Alimentação: 12V DC ou 110-220V AC com fonte bivolt automática. Consumo: ≤ 50W. Condições de Operação: Temperatura de funcionamento: -10°C a 50°C. Umidade relativa: Até 90% (sem condensação). Manutenção e Garantia: Fácil acesso ao mecanismo interno para manutenção preventiva e corretiva. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Outros Recursos: Indicação luminosa (LED) para sinalização de permissão ou bloqueio de acesso. Modo manual para emergências ou operação contínua. Controle remoto opcional para acionamento à distância. Aplicações As catracas pedestal CAP 3000 são ideais para áreas de acesso controlado, como: Prédios administrativos. Instituições públicas e privadas. Locais com alto fluxo de pessoas que demandam segurança e organização. Marca: Intelbras ou Similares | 02 | UNI |  |  |
| 02 | Controlador de acesso com Reconhecimento facial SS1540MFW Tecnologia de Reconhecimento Facial: » Detecção facial com sistema anti-fake, que impossibilita acesso por foto ou vídeo em meio físico ou digital. » Alerta e/ou bloqueio por utilização de máscara » Tela LCD sensível ao toque (capacitiva) »Indicado a ambientes internos » Capacidade para 3.000 usuários » Capacidade para 5.000 cartões/QR Codes (até 5 por usuário) » Capacidade para 3.000 senhas (1 por usuário) » Capacidade para 3.000 templates faciais (até 2 por usuário) » Capacidade para 5.000 biometrias digitais (até 3 por usuário) » Dados de usuários salvos diretamente no controlador de acesso »Conexão viaWi-Fi ou Ethernet »Precisão de verificação de face > 99,5%. » Baixo índice de falsa rejeição » Tempo de reconhecimento facial: 0,2 s Especificações técnicas Geral Tensão de alimentação 12 Vcc Consumo Máximo 18 W Dimensões (L ×A ×P)118 ×115 × 27mm Temperatura de operação -10°C a60°C Peso bruto 0,400kg Material do invólucro PC+ABS Ambiente de instalação Interno Integração API/CGI1 Sistema Processador principal Embarcado Protocolo internet IPv4,RTP, TCP, UDP,P2P,SIP2 Suporte a leitor com protocolo OSDP Sim Suporte API Sim Tecnologia Luz visível Básico Display4,3”TipodetelaTelaLCD sensível ao toque (capacitiva) Resolução da tela 480(H)×272 (V) (pixels) Câmeras2 MP CMOS (RGB+IR) Compensação de luz Auto compensação de LEDsIR WDR DWDR Sinalização ao usuário Sonora (voz) e visual | 02 | UNI |  |  |
| 03 | Suportes p/ controlador de acesso facial Estrutura e Dimensões Material: Aço carbono com tratamento anticorrosão e pintura epóxi, ou aço inoxidável (AISI 304). Dimensões aproximadas: Altura: 1.200 mm. Base: 300 mm (diâmetro ou largura, dependendo do modelo). Espessura: 2 mm (mínimo). Peso: Aproximadamente 6 a 8 kg (varia conforme o modelo). Base: Placa de fixação com furos para parafusos expansivos, garantindo estabilidade. Acabamento com bordas arredondadas para segurança. Compatibilidade Desenvolvido para suportar controladores de acesso facial SC3000 ou similares. Suporte ajustável para diferentes modelos de dispositivos de controle de acesso. Possibilidade de regulagem de altura ou ângulo de inclinação para melhor posicionamento. Condições de Operação Uso interno e externo: Resistente às intempéries, como sol, chuva e umidade. Temperatura operacional: -10°C a 50°C. Proteção contra corrosão em ambientes com alta salinidade. Instalação Inclui parafusos e buchas para fixação em pisos ou paredes. Sistema de engate rápido para fixação do controlador de acesso. Guia de instalação incluído, facilitando o posicionamento e a montagem. Design e Acabamento Acabamento em pintura epóxi (preto fosco ou prata). Design moderno e discreto, integrando-se ao ambiente corporativo. Bordas arredondadas para segurança e estética aprimorada. Garantia e Manutenção Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Superfície de fácil limpeza e resistência a produtos de limpeza comuns. Aplicações Esses suportes são adequados para: Instalação de controladores em entradas de prédios administrativos. Ambientes corporativos, industriais e públicos que demandam posicionamento eficiente de controladores de acesso facial. | 02 | UNI |  |  |
| 04 | Video conferencia usb cam - 1080p Câmera: Resolução: Full HD 1080p (1920 x 1080) a 30 quadros por segundo. Sensor: CMOS com alta sensibilidade à luz. Lente: Tipo: Vidro óptico, com revestimento antirreflexo. Campo de visão: 90° (amplo). Ajuste de foco: Automático (autofocus). Iluminação mínima: 0,5 lux. Correção de Luz: HDR (High Dynamic Range) para ambientes com iluminação variada. Montagem: Base ajustável para fixação em monitores, mesas ou tripés. Rosca padrão para suporte universal. Áudio Microfones: Embutidos (estéreo), com captação de som de até 3 metros. Tecnologia de redução de ruído e eco. Sensibilidade: -36 dB ± 3 dB. Conectividade Interface: USB 2.0/3.0 plug-and-play (não requer driver adicional). Compatibilidade: Sistemas operacionais: Windows, macOS e Linux. Plataformas de videoconferência: Microsoft Teams, Zoom, Google Meet, Skype e outras. Recursos Adicionais Compressão de Vídeo: H.264 para otimização de largura de banda. Função Plug-and-Play: Conexão rápida e sem configurações complexas. LED Indicativo: Mostra o status de funcionamento (ativo/inativo). Características Físicas Dimensões: 140 mm x 60 mm x 50 mm (aproximadamente). Peso: 250 g. Material: Plástico ABS com acabamento fosco, resistente a riscos. Energia Alimentação: Via USB (5V). Consumo: ≤ 3W. Condições de Operação Temperatura: 0°C a 40°C. Umidade relativa: Até 85% (sem condensação). Garantia e Certificação Garantia: Mínimo de 12 meses contra defeitos de fabricação. Certificação: Compatível com normas de segurança e homologação INMETRO. Marca: Intelbras ou Similares | 01 | UNI |  |  |
| 05 | Switch 08 portas – Características Gerais Número de Portas: 8 portas RJ45 10/100/1000 Mbps (Gigabit Ethernet). Tipo de Switch: Não gerenciável (Plug-and-Play). Compatibilidade: Totalmente compatível com padrões IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab e IEEE 802.3x. Velocidade de Transmissão: Até 1 Gbps por porta, com detecção automática de velocidade. Capacidade de Comutação: 16 Gbps. Recursos de Rede Tecnologia Auto MDI/MDIX: Dispensa o uso de cabos cruzados. Controle de Fluxo: IEEE 802.3x para transmissão estável de dados, evitando perdas em conexões ocupadas. QoS (Quality of Service): Suporte para priorização de tráfego (IEEE 802.1p). Full-Duplex: Operação em todas as portas, dobrando a capacidade de transmissão. Energia e Consumo Fonte de Alimentação: Entrada 100-240V AC, 50/60 Hz; saída 9V DC, 600 mA. Consumo Energético: ≤ 3,5W. Eficiência Energética: Tecnologia Green Ethernet para economia de energia ajustando o consumo de acordo com a distância do cabo e a inatividade das portas. Características Físicas Material do Gabinete: Plástico ABS resistente a impactos e riscos, com acabamento fosco. Dimensões: 140 mm x 90 mm x 28 mm. Peso: 200 g (aproximadamente). Instalação: Suporte para instalação em superfícies planas ou parede (opcional). Condições de Operação Temperatura de Operação: 0°C a 40°C. Umidade Relativa: 10% a 90% (sem condensação). Garantia e Certificações Garantia: Mínimo de 12 meses contra defeitos de fabricação. Certificações: Compatível com padrões de segurança e homologação pela ANATEL e INMETRO. Marca: Intelbras ou Similares | 01 | UNI |  |  |
| 06 | Controlador de acesso senha/rfid (porta gabinete) Características Gerais Métodos de Autenticação: Cartão RFID (frequência de 125 kHz). Senha numérica (4 a 8 dígitos). Modo combinado: senha + RFID para maior segurança. Capacidade de Armazenamento: Cadastro de até 500 usuários. Registro de até 1.000 eventos no log interno (se aplicável). Leitor RFID Compatibilidade: Cartões padrão EM ou similares. Alcance de Leitura: Até 5 cm. Velocidade de Leitura: < 0,5 segundo. Teclado e Interface Teclado: Teclas numéricas capacitivas ou mecânicas, com iluminação em LED para operação em ambientes de baixa luz. Indicadores visuais e sonoros para confirmação de entrada e erros de operação. Interface de Comunicação: Wiegand 26/34 bits para integração com sistemas de controle de acesso externos. Alimentação e Consumo Alimentação: 12V DC. Consumo: ≤ 2W em operação. Construção e Design Material: Plástico ABS de alta resistência, com acabamento fosco e design compacto. Dimensões: Altura: 120 mm. Largura: 78 mm. Profundidade: 22 mm. Peso: Aproximadamente 150 g. Montagem: Instalação embutida ou sobreposta, com fixação por parafusos. Segurança Proteção Contra Violação: Sistema de alarme integrado para tentativas de violação ou remoção. Configuração de Bloqueio: Temporizador ajustável para bloquear a porta após múltiplas tentativas de acesso inválidas. Condições de Operação Temperatura de Funcionamento: -10°C a 50°C. Umidade Relativa: 10% a 90% (sem condensação). Garantia e Certificações Garantia: Mínimo de 12 meses contra defeitos de fabricação. Certificações: Compatível com normas de segurança eletrônica e homologação INMETRO. | 01 | UNI |  |  |
| 07 | Botoeira Características Gerais Tipo de Acionamento: Mola de retorno automática, garantindo o desligamento após o acionamento. Modelo push-to-exit (pressione para sair). Material e Acabamento Material: Plástico ABS de alta resistência ou aço inoxidável (dependendo do modelo). Acabamento: Superfície lisa, resistente a arranhões, com design discreto e moderno. Dimensões Aproximadas: Altura: 86 mm. Largura: 86 mm. Profundidade: 20 mm. Peso: Aproximadamente 100 g. Instalação Montagem: Sobreposta ou embutida em caixas 4x2 padrão. Inclui parafusos e buchas para fixação. Fiação: Terminais de conexão rápida para facilidade na instalação. Compatibilidade Compatível com sistemas de controle de acesso, fechaduras eletromagnéticas, dispositivos de travamento e acionadores manuais. Pode ser conectada diretamente a sistemas 12V DC. Condições de Operação Temperatura de Funcionamento: -10°C a 50°C. Umidade Relativa: Até 85% (sem condensação). Durabilidade e Segurança Vida Útil do Acionamento: Mínimo de 100.000 ciclos. Proteção: Resistente à umidade e poeira em ambientes internos. Garantia e Certificações Garantia: Mínimo de 12 meses contra defeitos de fabricação. Certificações: Compatível com normas de segurança e homologação INMETRO. | 01 | UNI |  |  |
| 08 | Caixa cabo cat 06 Características do Cabo Categoria: CAT6 (Categoria 6), conforme norma ANSI/TIA/EIA 568-C.2. Condutor: Material: 100% cobre (fio sólido). Diâmetro: 23 AWG. Isolamento: Material: Polietileno de alta densidade (HDPE). Camada externa em PVC ou LSZH (Low Smoke Zero Halogen) para ambientes que demandem maior segurança. Estrutura do Cabo: Par trançado (Twisted Pair) com blindagem U/UTP (Unshielded Twisted Pair). Blindagem adicional opcional para ambientes com alta interferência eletromagnética (STP ou FTP). Desempenho e Aplicações Largura de Banda: Suporte a frequências de até 250 MHz. Velocidade de Transmissão: Até 1 Gbps (Gigabit Ethernet). Alcance: Até 100 metros por segmento, conforme especificações de redes Gigabit. Compatível com padrões Ethernet, Fast Ethernet e Gigabit Ethernet. Compatibilidade: Suporte a PoE e PoE+ (Power over Ethernet). Características Físicas Capa Externa: Material: PVC ou LSZH, resistente a abrasão e impactos. Cor: Azul, cinza ou outra cor padrão. Diâmetro Externo do Cabo: Aproximadamente 6,2 mm. Comprimento Total: Caixa de 305 metros (1.000 pés). Peso: Aproximadamente 10 a 12 kg por caixa. Condições Ambientais Temperatura de Operação: -20°C a 60°C. Temperatura de Instalação: 0°C a 50°C. Certificações Normas Internacionais: IEC 61156, ISO/IEC 11801, ANSI/TIA/EIA 568-C.2. Homologação Nacional: Certificado pela ANATEL para uso em redes brasileiras. Garantia e Durabilidade Garantia: Mínimo de 12 meses contra defeitos de fabricação. Durabilidade: Projetado para atender a requisitos de longa vida útil em instalações internas | 01 | UNI |  |  |
| 09 | Computador/16gb/ssd500 / monitor17p Conectores RJ 45 Processador Modelo: Intel Core i5 (10ª geração ou superior). Frequência Base: 2.0 GHz ou superior. Núcleos e Threads: Mínimo de 4 núcleos e 8 threads. Cache: Mínimo de 6 MB. Memória RAM Capacidade: 16GB. Tipo: DDR4. Expansibilidade: Suporte a expansão para até 32GB. Armazenamento Tipo: SSD (Solid State Drive). Capacidade: 500GB. Velocidade: SATA III ou NVMe, com leitura mínima de 500 MB/s e gravação de 450 MB/s. Placa-Mãe Chipset Compatível: Intel série 400 ou superior. Portas: 1 porta RJ45 (Gigabit Ethernet). Mínimo de 6 portas USB (2.0, 3.0 ou superior). Saída de vídeo HDMI e/ou VGA. Placa de Rede Interface Ethernet: Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps. Sistema Operacional Licença Original: Windows 10 Pro 64 bits ou superior, com atualização para Windows 11. Outros Recursos Fonte de Alimentação: 220W ou superior, com eficiência certificada (80 PLUS). Gabinete: Torre compacta ou mini torre, com dimensões compatíveis para espaços reduzidos. Especificações Técnicas do Monitor Tamanho da Tela: 17 polegadas. Tipo de Tela: LED ou LCD. Resolução: 1280 x 1024 (SXGA) ou superior. Taxa de Atualização: 60Hz. Conexões: HDMI e VGA. Ajustes: Inclinação ajustável e suporte para fixação em parede (padrão VESA). Especificações Técnicas dos Conectores RJ45 Tipo: Cat6, compatíveis com cabos de rede de categoria 6 ou inferior. Material: Corpo em plástico ABS resistente e contatos banhados a ouro para maior durabilidade e melhor condutividade. Compatibilidade: Ferramentas de crimpagem padrão. Pacote: Conjunto com 20 conectores (ou conforme demanda). Garantia e Certificações Computador e Monitor: Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Conectores RJ45: Garantia mínima de 6 meses. Certificações: Produtos homologados pela ANATEL e compatíveis com normas de segurança nacionais e internacionais. | 01 | UNI |  |  |
| 10 | Barreias em vidro blindex de 08mm com estrurura em alumínio para as catracas Vidro Tipo: Vidro temperado Blindex. Espessura: 8mm. Transparência: Alta transparência, com bordas lapidadas e polidas. Resistência: Suporta impactos mecânicos moderados. Atende às normas técnicas de segurança para vidros temperados (NBR 7199). Dimensões: Altura: 1.200 mm (padrão). Largura: Personalizável conforme as dimensões da área e o modelo das catracas (mínimo de 500 mm por módulo). Acabamento: Cristalino ou com opção de serigrafia para sinalização ou logotipo institucional. Estrutura em Alumínio Material: Alumínio de alta resistência, com tratamento anticorrosão. Acabamento: Anodizado ou pintura eletrostática em cores padrão (preto, prata ou branco). Perfil: Estrutura com perfis de fixação reforçados, garantindo estabilidade. Suportes de encaixe para fixação do vidro, com borrachas de vedação para evitar vibrações ou fissuras. Dimensões: Altura: 1.250 mm (compatível com o vidro). Base de fixação: Placa ou perfil de 50 mm x 20 mm, ajustável para o piso ou estrutura da catraca. Fixação Sistema de Instalação: Fixação ao piso com parafusos e buchas de alta resistência. Suporte ajustável para alinhamento preciso. Compatibilidade: Projetado para integração com catracas pedestal modelo CAP 3000 ou similares. Resistência e Durabilidade Peso Suportado: Até 50 kg por módulo de barreira. Ambiente: Uso interno e externo, com resistência a intempéries (chuva, sol e umidade). Temperatura operacional: -10°C a 50°C. Normas e Certificações Vidros e estrutura atendem às normas brasileiras de segurança, como a NBR 7199 (Vidros na Construção Civil) e a NBR 10821 (Portas e Divisórias de Alumínio). Garantia e Manutenção Garantia: Mínimo de 12 meses contra defeitos de fabricação. Manutenção: Limpeza com produtos neutros e verificação periódica das fixações. | 02 |  |  |  |

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

A empresa: DECLARA que:

- Assume inteira responsabilidade por danos ou prejuízos pessoais ou materiais que causar a Câmara Municipal de Queimados - RJ, a terceiros, por si, representantes ou sucessores;

- Estão inclusas no valor cotado todas as despesas com mão de obra e, bem como, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte e acondicionamento dos produtos em embalagens adequadas.

- Concorda com prazo de inicio de fornecimento/execução dos serviços de acordo com o estabelecido pela Câmara Municipal de Queimados;

- Que não possui como sócio, gerente e diretores, servidor público do poder executivo exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão.

LOCAL E DATA

CARIMBO DA EMPRESA/ASSINATURA DO RESPONSÁVEL